Na podlagi 118. in 119. člena ter druge alineje četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24) ter 15., 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09, 54/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na ___ redni seji dne _________ sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA

- SPLOŠNE DOLOČBE

  - člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Soča v Idriji (v nadaljevanju: OPPN SOČA), ki ga je izdelala družba KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, pod številko 10S22000027, februar 2011.

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta SOČA (v nadaljevanju: OPPN SOČA), ki ga je izdelala družba Studio Formika, prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d.o.o., pod številko projekta 13/2021.

  - člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN SOČA)

OPPN SOČA določa mejo ureditvenega območja, funkcijo in lego območja, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, dovoljena odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.

  - člen

(pomen izrazov)

Izraz, uporabljen v tem odloku ima naslednji pomen:

- gradbena parcela – je zemljišče trajno določeno za redno rabo objekta; gradbena parcela obsega zemljišče pod objektom in zemljišče ob objektu, ki pripada temu objektu, in je trajno namenjeno redni rabi tega objekta,

- gradbena meja (GM) – je črta, ki jo novogradnje ne smejo preseči lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.

  - člen

(sestavni deli OPPN SOČA)

OPPN SOČA vsebuje tekstualni in kartografski del ter spremljajoče gradivo z naslednjo vsebino:

| A. | SPLOŠNI IN UVODNI DEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | BESEDILO ODLOKA |  |  |
| C. | BESEDILO OPPN SOČA |  |  |
|  | 1 | PROSTORSKA UREDITEV |  |
|  |  | 1.1 | OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM |
|  |  | 1.2 | OBMOČJE PROSTORSKEGA NAČRTA |
|  |  | 1.3 | OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI |
|  |  | 1.4 | OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN |
|  |  | 1.5 | POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO |
|  | 2 | INFRASTRUKTURA |  |
|  |  | 2.1 | ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO |
|  |  | 2.2 | POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE |
|  |  | 2.3 | POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE |
|  | 3 | VARSTVO NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI |  |
|  |  | 3.1 | REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJA OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI |
|  | 4 | ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE |  |
|  |  | 4.1 | DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH IN OBLIKOVNIH TEHNIČNIH REŠITEV |
| D. | KARTOGRAFSKI DEL OPPN SOČA |  |  |

| 01. | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN |
| --- | --- |
| 02. | Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem |
| 03. | Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – vpetost v območje |
| 04.1 | Ureditvena situacija |
| 04.2 | Ureditvena situacija – razmerje med javnim in zasebnim prostorom |
| 05. | Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro |
| 06. | Prikaz ureditev za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami |
| 07. | Načrt parcelacije |

| E. | SPREMLJAJOČE GRADIVO OPPN SOČA |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izvleček Izhodišča Podatki iz prikaza stanja prostora Strokovne podlage Smernice Mnenja Elaborat ekonomike Okoljske presoje Obrazložitev in utemeljitev Povzetek za javnost |
| F. | SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA |  |

- UREDITVENO OBMOČJE OPPN

- člen

(ureditveno območje)

Ureditveno območje OPPN SOČA je razširjeno območje OPPN, kot je to določeno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Idrija in obsega celotni podenoti urejanja prostora (v nadaljevanju: podEUP) ID_12/3_CU in ID_10/3_CU, robni južni del podEUP ID_10/1_SSe in zahodni del podEUP ID_12/2_CU.

Ureditveno območje OPPN SOČA obsega zemljišča s parc. št. 1301/1, 1304, 1305/1, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1309/1- del, 1309/2-del, 1309/4, 1310, 1311/1, 1311/2-del, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1313-del, 1322/1, 1339/12-del, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350/1, 1350/2, 1351/1,1352/2, 1352/3, 1352/4, 1354/4, 1354/5, 1354/6, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357-del, 1358-del, 2623/1-del (Nikova), 2687/1-del (Rožna ulica), vse k.o. 2357 – Idrija – mesto, v skupni površini 9.786,95 m2.

Območje urejanja omejuje na zahodu Mestni trg, na jugu in jugovzhodu potok Nikova, na vzhodu Aumeški trg, na severu pa strmejši teren.

Območje urejanja je pozidano in infrastrukturno urejeno. Zemljišča na območju urejanja so zasebna, v lasti Občine Idrija (zemljišča javnih prometnih površin) in RS (zemljišče vodotoka Nikova).

Meja ureditvenega območja OPPN SOČA je razvidna iz grafičnih načrtov št. 01: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela prostorskega akta občine in št. 02: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem.

- UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

- člen

(namembnost v območju OPPN SOČA)

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija so zemljišča po osnovni namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo območje centralnih dejavnosti in območja stanovanj – stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte.

- člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Zazidalna zasnova

Območje OPPN je razdeljeno na gradbene parcele, kot je prikazano na grafičnem načrtu št. 07: Načrt parcelacije.

V območju OPPN SOČA so predvidene oz. dopustne sledeče gradnje:

- objekt »VILA TREVEN« – rekonstrukcija, vzdrževanje, odstranitev,

- objekt »SOČA« – sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževanje, odstranitev,

- objekt »PARKIRIŠČE V DVEH NIVOJIH« – novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, odstranitev,

- parkirišča na nivoju terena – novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, odstranitev.

Za ostale obstoječe objekte in infrastrukturo se hkrati uporabljajo izvedbena določila OPN in sicer:

- glede funkcije in oblikovanja objektov in naprav, glede lege in velikosti objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo (10., 11., 13., 15.–21. člen OPN) ter glede lege, zmogljivosti ter poteka objektov in omrežij GJI (22.–35. člen OPN),

- dopustna je rekonstrukcija in vzdrževanje,

- dopustna je odstranitev.

Zasnova zunanje ureditve

Nezazidane površine so obdelane kot prometne in manipulacijske površine ter zelenice z otroškimi igrali in urbano drevnino.

Pomožni objekti

V območju urejanja je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih  pomožnih objektov:

- otroška igrala,

- klopi in ostala parkovna oprema,

- pomožni infrastrukturni objekti,

- ekološki otok,

- pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje, objekti javne razsvetljave,

- pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, priključek na toplovod,

- pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje,

- dovoljena je ureditev odprtega letnega vrta ob objektu »SOČA«.

Gradnja  pomožnih objektov za lastne potrebe in ograjevanje parcel ni dovoljeno.

- člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

V ureditvenem območju OPPN SOČA s podrobnejšo namensko rabo prostora CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) so dopustne sledeče dejavnosti:

- trgovske in storitvene dejavnosti,

- gostinstvo in turizem,

- poslovne dejavnosti,

- dejavnosti javne uprave,

- družbene dejavnosti,

- verske dejavnosti,

- šport in rekreacija,

- bivanje.

V ureditvenem območju OPPN SOČA s podrobnejšo namensko rabo prostora SSe (stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte) so dopustne dejavnosti kot jih določa OPN.

Novogradnje

Objekt »PARKIRIŠČE V DVEH NIVOJIH« v zaledju objektov Rožna 5, 7 in 7a:

- tlorisni gabariti objekta se prilagodijo razpoložljivemu prostoru v zaledju večstanovanjske stavbe ter upoštevajo geomorfološke razmere in raščen teren,

- parkirišče je lahko nadkrito z nadstrešnico, ki naj bo enovita ravna streha, oblikovana enostavno in transparentno z vitkimi nosilci, pri čemer so lahko stranice v delu oblikovane kot latvenik in zasajene s popenjavkami; nadstrešnica je lahko oblikovana tudi kot zelena streha (ekstenzivna ozelenitev); naklon strehe nadstrešnice je do 7°,

- rešitve uvozov, dostopov in komunikacijskih jeder so lahko drugačne od prikazanih na grafičnih načrtih,

- na nivoju nadstropja se parkirišča lahko zazelenijo z drevesi avtohtonih vrst.

Parkirišča na nivoju terena v zaledju objektov »ALPINA«, »VILA TREVEN« in »SOČA«:

- parkirišča na severozahodu omejuje Rožna ulica, na jugu in jugovzhodu jih omejuje predvideni park,

- parkirišča lahko obsegajo nize parkirišč z vzdolžnim parkiranjem in prometno površino, ki se z uvozi in izvozi navezujejo pravokotno na Rožno ulico,

- parkirišča v javni rabi morajo biti zasajena z najmanj štirimi drevesi avtohtonih vrst.

Obnova in rekonstrukcija obstoječih objektov

Pri obstoječih objektih se število etaž ohranja.

Pri obnovi, vzdrževanju in rekonstrukciji obstoječih objektov (rekonstrukcija se izvaja v okviru obstoječih gabaritov) v območju OPPN SOČA je potrebno vse posege izvajati v skladu z upoštevanjem varstvenih režimov, ki veljajo za posamezne objekte.

Za objekte, ki so evidentirani v registru nepremične kulturne dediščine je potrebno k načrtovanim posegom pridobiti soglasje pristojnega organa.

Objekt SOČA se lahko uredi kot poslovno-stanovanjski, samo poslovni ali samo stanovanjski objekt. V sklopu ureditve parkirišča se objektu SOČA nameni južna vrsta parkirnih mest, kot je prikazano na grafičnih načrtih št. 04.1 in 04.2.

Zunanje površine

Na vzhodni strani predvidenega parkirišča se ob vodotoku Nikova uredi manjši park, preko katerega vodi varna pot.

Površine, ki so namenjene komunikaciji (ulica, parkirišče, pločniki, letni vrt) naj bodo obdelane v asfaltu ali tlakovane. Ostale proste površine pa naj se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim drevjem, grmovnicami in ostalim zelenjem.

Za zbiranje in ločevanje odpadkov se zagotovita 1-2 ekološka otoka.

Ureditvena situacija, ki prikazuje razmerje med javnim in zasebnim prostorom je prikazana na grafičnem načrtu št. 04.2.

- ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

- člen

(pogoji za prometno urejanje)

Glavni dovozi in dostopi za prebivalce, dostavo in intervencijo so urejeni iz Rožne ulice. Ureditev prometa po ulici je lahko dvosmerna ali enosmerna.

Parkirišče je urejeno za potrebe prebivalcev stanovanjskega dela znotraj območja OPPN SOČA in za stranke poslovnih in trgovsko gostinskih lokalov.

Do javnih ustanov in nekaterih drugih programov se za vse uporabnike, tudi gibalno ovirane in ljudi z okvaro vida, uredi varna pot.

Pri ureditvi območja OPPN SOČA mora biti zagotovljeno nemoteno odvijanje prometa, prometno-varnostne razmere za vse udeležence v prometu ter nemoten in neoviran dostop za intervencijska vozila.

Pri urejanju prometnih površin se za mirujoči promet uredijo nove parkirne površine. Parkirišča so urejena za potrebe prebivalcev stanovanjskega dela znotraj območja OPPN SOČA in za stranke poslovnih in trgovsko gostinskih lokalov.

- člen

(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

Splošno

OPPN SOČA podaja samo konceptualne rešitve za izvedbo komunalne, energetske in ostale infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve OPPN SOČA. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN SOČA (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.

Obravnavano območje je komunalno opremljeno, zato je potrebno pri priključitvi predvidene gradnje upoštevati vse komunalne vode na območju. Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v območju OPPN SOČA mora projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacijskega sistema.

Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi vodi v vertikalnem in horizontalnem smislu.

Vodovodno omrežje

Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SOČA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca vodovoda.

Kanalizacija (komunalna, padavinska)

Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SOČA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca kanalizacije.

Elektroenergetsko omrežje

Objekti na območju OPPN SOČA se napajajo iz bližnje TP Bašerija. Če bi prišlo pri urejanju območja in pri novogradnji do potrebe po večji odjemni moči, se bo nadgradilo obstoječo TP in obstoječo kabelsko kanalizacijo. Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SOČA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca električnega omrežja.

Energetsko omrežje

. Za ogrevanje in drugo uporabo v stavbah je možna uporaba toplotnih črpalk, daljinskega ogrevanja ali kotlov na plin ali biomaso (les, peleti).

V območju OPPN SOČA je že zgrajeno plinovodno omrežje v lasti koncesionarja Petrol, d.d., Ljubljana.

Objekte na območju OPPN SOČA je po dogovoru s koncesionarjem možno priključiti na sistem daljinskega ogrevanja iz centralne kotlarne na Lapajnetovi 48.

Telekomunikacijsko omrežje

Območje OPPN SOČA se v celoti napaja iz FL (funkcijska lokacija) Idrija na Lapajnetovi ulici.

Primarni kabli so položeni v kabelsko kanalizacijo po Rožni ulici in služijo za povezavo do priključnih omar. OPPN SOČA se napaja iz priključne omare na naslovu Mestni trg 12.

Za območje OPPN SOČA je potrebno izvesti projekt optičnih telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam od pristojnih upravljavcev.

Kabelska televizija (CATV)

Na območju OPPN SOČA poteka razvod CATV. Vse nove priključke je potrebno izvesti na podlagi soglasja upravljavca tega omrežja.

Javna razsvetljava

Na območju OPPN SOČA je urejena javna razsvetljava, ki naj se prilagodi  zahtevam veljavne področne zakonodaje, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

- REŠITVE IN UREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

- člen

(varovanje okolja)

Splošno

V času gradnje in obratovanja je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.

Ohranjanje narave

Območje OPPN SOČA se nahaja v območju naravne vrednote Idrijsko rudišče (ID 4644), ekološko pomembnem območju (EPO) Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 8000), območju pričakovanih naravnih vrednot – geologija (Idrijska prelomna cona) ter območju pričakovanih naravnih vrednot – karbonati (Karbonati).

Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske strukture) in podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). V skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, mora fizična ali pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost med katero je prišlo do najdbe, začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podzemnih jam.

Varstvo rib

- Vodotok Nikova je v območju OPPN prizadeti revir Nikova – mestni del, kjer po podatkih Ribiškega katastra v vodotoku ni evidentiranih ribjih vrst. Po načelu previdnosti morajo vsi predvideni posegi potekati pod enakimi pogoji, kot da so ribe v vodotoku prisotne.

- V primeru izvedbe posegov v vodotok, mora biti načrtovano varstvo rib v skladu z veljavno področno zakonodajo. Določeni morajo biti cilji, omejitve in potrebni omilitveni ukrepi.

Varstvo voda in podtalnice

Vsi novo zgrajeni objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo biti, skladno s področno zakonodajo, odmaknjeni 5 m od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka Nikova. Ureditev struge Nikove na odseku znotraj OPPN SOČA je potrebno ohraniti v obstoječem slogu dvojnega profila. Elementi zunanje ureditve ne smejo onemogočati razlivanja in prostega pretoka voda proti strugi Nikove in dostopa do vodnega in priobalnega zemljišča.

Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, to pomeni, da mora biti priključeno na ločeni javni kanalizacijski sistem komunalnih in padavinskih voda.

Voda s parkirišč in ostalih prometnih površin mora biti priključena prek lovilcev olj.

Projektna dokumentacija za posamezne objekte, za pridobitev soglasja upravljavca, mora vsebovati ustrezne projektne rešitve za odvajanje odpadnih voda s priloženimi detajli.

V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.

Varstvo pred hrupom

Ravni hrupa na območju OPPN SOČA ne smejo presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki veljajo za III. območje varstva pred  hrupom – mestno središče.

Varstvo pred onesnaženjem zunanjega zraka

Za ogrevanje predvidene pozidave naj se izbirajo ekološko sprejemljivi energenti

kot so obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin oz. lesna biomasa v skupni kotlovnici.

Ravnanje z odpadki

Zbiranje in ločevanje odpadkov ter odvoz mora biti urejen s pooblaščenim koncesionarjem na območju OPPN SOČA.

Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir, plastika, steklo, bio odpadki) bosta v okviru pozidave urejena 1-2 ekološka otoka. Izvedba ekološkega otoka je lahko nadzemna ali podzemna. Število, tip in vrsto posod za zbiranje odpadkov določi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5 m od transportne poti vozila.

- člen

(varovanje kulturne dediščine)

Na območju OPPN SOČA se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

- EŠD 182 – Idrija – Mestno jedro,

- EŠD 185 – Idrija – Rudnik živega srebra.

Predvideni posegi so znotraj območja, ki je na podlagi 9. člena ZVKD-1 vpisano v Register nepremične kulturne dediščine z evidenčno številko EŠD 182 Idrija – Mestno jedro. Na območju veljajo določila Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) in Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08, 20/09).

K vsem projektnim rešitvam je potrebno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti kulturno varstveno soglasje.

- REŠITVE IN UREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

- člen

(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)

Obramba

Za območje OPPN SOČA ni predvidenih ukrepov za obrambo. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Za potrebe zaščite in reševanja morajo biti objekti projektirani potresno varno z upoštevanjem lokalne potresne ogroženost in statično utrjeno prvo ploščo. Obravnavano območje ni ogroženo glede poplav, erozije, plazov in visoke podtalnice.

Požarna zaščita

V okviru zaščite pred požarom mora biti na območju OPPN SOČA v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva pred požarom zagotovljena varnost v smislu odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, morajo biti upoštevani predpisi za gradnjo hidrantnega omrežja in upoštevani predpisi za zagotavljanje neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila. Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno upoštevati Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah in glede na značaj stavbe, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati potrebne elaborate.

Intervencijske poti in površine

V okviru zunanje ureditve OPPN SOČA mora biti zagotovljena površina za intervencijsko gasilsko vozilo in dovoz za ostala intervencijska in reševalna vozila.

Hidrantno omrežje

Voda za gašenje požara je zagotovljena iz obstoječega hidrantnega omrežja.

- ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN SOČA

- člen

(etapnost)

Dovoljena je fazna gradnja stavb in gradbeno inženirskih objektov. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izgradnjo infrastrukture tako, da je omogočeno funkcioniranje posameznega zgrajenega objekta in je dimenzionirana na končno stanje.

- člen

(dovoljena odstopanja)

OPPN SOČA v tekstualnem in kartografskem delu prikazuje okvirne velikosti tlorisnih površin in določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj, obenem pa tudi določa odmike od prometnih površin in odmike med objekti.

V smislu dovoljenih odstopanj so mišljeni elementi stavb izven gabaritov (napušči, nadstreški, diferenčne stopnice, vetrolovi, balkoni, lože, dvigala …) in konzolno oblikovani stavbni deli, ki presegajo gabarite pritličja in mejijo na javne površine in tako lahko tudi posegajo v zračni prostor le-teh. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko široki do 2,5 m, višinsko pa lahko obsegajo celotno višino fasade nad pritličjem.

Previsni deli objektov nad javnimi površinami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin (dež, sneg, ledene sveče) in, da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja interventnih in gasilskih vozil.

Kot odstopanja so dovoljene:

- spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih gradbenih parcel in znotraj območja določenih višinskih gabaritov objektov,

- spremembe gradbenih parcel v primeru tehničnih rešitev, ki so racionalnejše in primernejše s prometnega, funkcionalnega, tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika; odstopanje od gradbenih parcel mora biti usklajeno z lastniki stavb oziroma zemljišč,

- odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN SOČA in so za izvedbo le teh pridobljena ustrezna soglasja,

- .

Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN SOČA in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.

- člen

(obveznosti investitorja in izvajalca)

Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v skladu z določili OPPN SOČA. Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroči čim manj prekomernega hrupa in prahu. V času gradnje je potrebno zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem.

Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Za časa gradnje mora biti omogočen neoviran dostop do sosednjih objektov.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

- člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN SOČA)

Po realizaciji OPPN SOČA v celoti (oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN SOČA) veljajo na tem območju določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) in sicer merila in pogoji za osrednje območje centralnih dejavnosti.

Na stavbah in komunalni infrastrukturi so dopustna redna in investicijsko vzdrževalna dela.

Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena razen nezahtevnih objektov, ki jih določa 7. člen tega odloka in izvengabaritnih elementov stavb, ki jih določa 15. člen tega odloka.

- člen

(vpogled v OPPN SOČA)

OPPN SOČA je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in na Upravni enoti Idrija.

- člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Idrija,

Župan Občine Idrija